19.1. 2012

Anleitung zum Tie Dye Färben

Materialien: 
1 weißes T-shirt, Calgon, Verdickungspulver, Urea, Soda, Farbpulver

Basic Mixing:
Dye Premix Solution:
2,2l heißes Wasser
2TL Calgon
1TL Verdickungspulver
500 ml Urea

 vermischen und abkühlen lassen

Soda Ash Solution:
4,4l warmes destilliertes Wasser
4TL Calgon
250ml Soda  währenddessen mischen

Farbkonzentrate:
250 ml Dye Premix Solution

+ gelb: 2 EL
   rot 2 EL
   türkis: 3 ½ EL
   kobalt: 3 EL
   schwarz: 4 ½ EL + 2 EL Salz

Farben:

Konzentrate + destilliertes Wasser

Vorgehensweise:
1. Binden (Crunchen, V-Stripes, Spiralen etc.)
2. Soda Ash Solution auf das gebundene T-shirt
    (Achtung Farbe geht nicht aus den Kleidern, also Schutzkleidung tragen)
3. Färben mit versch. Mustern und Farben
4. Gebunden trocknen lassen! 
    (kann lange dauern)
5. Nachwäsche